八代市風致地区内における建築等の規制に関する条例

（趣旨）

第１条　この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第５８条第１項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

（許可を要する行為）

第２条　風致地区内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

（１）建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改築、増築又は移転

（２）宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

（３）木竹の伐採

（４）土石の類の採取

（５）水面の埋立て又は干拓

（６）建築物等の色彩の変更

（７）屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）又は再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）の堆積

２　前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。

（１）都市計画事業の施行として行う行為

（２）国、熊本県若しくは本市又は都市計画施設を管理することとなる者がそれらの者が管理することとなる都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

（３）非常災害のため必要な応急措置として行う行為

（４）建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る床面積の合計が１０平方メートル以下であるもの（新築、改築又は増築後の建築物の高さが９メートルを超えることとなるものを除く。）

（５）建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が１０平方メートル以下であるもの

（６）次に掲げる工作物（建築物を除く。以下同じ。）であって、次に掲げるものの新築、改築、増築又は移転

ア　風致地区内において行う冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に設置する観覧場、やぐら、装飾施設その他の仮設の工作物

イ　水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

ウ　消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台

エ　その他の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが１．５メートル以下であるもの

（７）土地の形質の変更で、面積が１０平方メートル以下であり、かつ、高さが１．５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

（８）次に掲げる木竹の伐採

ア　間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

イ　枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ウ　自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

エ　仮植した木竹の伐採

オ　前各号、次号から第１３号まで及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

（９）土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第７号に掲げる土地の形質の変更と同程度のもの

（10）建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他規則で定めるこれらに類するもの以外のものの色彩の変更

（11）面積が１０平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

（12）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が１０平方メートル以下であり、かつ、高さが１．５メートル以下であるもの

（13）前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

ア　法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

イ　建築物の存する敷地内で行う行為（次に掲げるものを除く。）

（ア）建築物の新築、改築、増築又は移転

（イ）工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）その他これらに類するもの以外のものの新築、増築又は移転

（ウ）高さが１．５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土地の形質の変更

（エ）高さが５メートルを超える木竹の伐採

（オ）土石の類の採取で、その採取による地形の変更が（ウ）の土地の形質の変更と同程度のもの

（カ）建築物等の色彩の変更で、第１０号に該当しないもの

（キ）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が１０平方メートルを超え、かつ、高さが１．５メートルを超えるもの

ウ　認定電気通信事業（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。）又は有線一般放送（有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第３号に規定する一般放送（同条第１５号に規定する地上基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をするものに限る。）をいう。以下同じ。）の用に供する線路又は空中線系のうち、高さが１５メートル以下であるものの新築（有線一般放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。）、改築、増築又は移転

エ　農林漁業を営むために行う行為（次に掲げるものを除く。）

（ア）建築物の新築、改築、増築又は移転

（イ）用排水施設（幅員が２メートル以下の用排水路を除く。）又は幅員が２メートルを超える農道若しくは林道の設置

（ウ）宅地の造成又は土地の開墾

（エ）森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く。）

（オ）水面の埋立て又は干拓

３　第１項の規定にかかわらず、国、熊本県若しくは本市又は次に掲げる独立行政法人等（以下「国等」という。）が行う行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

（１）独立行政法人都市再生機構

（２）独立行政法人労働者健康福祉機構

（３）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

（４）独立行政法人水資源機構

（５）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

（６）独立行政法人環境再生保全機構

（７）独立行政法人中小企業基盤整備機構

（８）熊本県住宅供給公社

（適用除外）

第３条　次に掲げる行為については、前条の規定は、適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

（１）高速自動車国道若しくは道路法（昭和２７年法律第１８０号）による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路とこれらの道路以外の道路（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）による一般自動車道を除く。）とを連絡する施設の新設及び改築を除く。）又は道路法による道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

（２）道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。）とを連絡する施設の造設を除く。）又は管理に係る行為

（３）自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

（４）河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川又は同法第１００条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

（５）独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２条第１項（同項第４号を除く。）に規定する業務に係る行為（前号に掲げるものを除く。）

（６）砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為

（７）地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止工事の施行に係る行為

（８）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

（９）森林法（昭和２６年法律第２４９号）第４１条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

（10）国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

（11）森林法第５条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

（12）土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

（13）地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

（14）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（駅、操車場、車庫その他これらに類するもの（以下「駅等」という。）の建設を除く。）又は管理に係る行為

（15）鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設（鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

（16）軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道の敷設（駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

（17）海岸法（昭和３１年法律第１０１号）による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

（18）航路標識法（昭和２４年法律第９９号）による航路標識の設置又は管理に係る行為

（19）港則法（昭和２３年法律第１７４号）による信号所の設置又は管理に係る行為

（20）航空法（昭和２７年法律第２３１号）による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第９６条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

（21）気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

（22）漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第３条第１号に掲げる基本施設又は同条第２号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

（23）港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第１号から第５号までに掲げる港湾施設（同条第６項の規定により同条第５項第１号から第５号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。以下同じ。）に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

（24）国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（25）認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（26）放送法第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（27）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

（28）ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

（29）水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法（昭和３３年法律第７９号）による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

（30）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）による信号機の設置又は管理に係る行為

（31）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定により指定された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定された重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第１０９条第１項の規定により指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

（32）都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

（33）自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

（34）鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項に規定する鉱物の掘採に係る行為

（許可の基準）

第４条　市長は、第２条第１項各号に掲げる行為で次に掲げる基準に適合するものに限り、同項の許可をするものとする。

（１）建築物等の新築は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当するものであること。

ア　仮設の建築物等　次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

（ア）当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

（イ）当該建築物等の規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

イ　地下に設ける建築物等　当該建築物等の位置及び規模が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ　その他の建築物等　次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

（ア）建築物にあっては当該建築物の高さが９メートル以下、工作物にあっては当該工作物の高さが１５メートル以下であること。ただし、当該建築物等の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

（イ）建築物にあっては、建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の建築面積を合計した面積）の敷地面積に対する割合が１０分の３以下であること。ただし、土地の状況及び周辺の環境により特に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

（ウ）建築物にあっては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては２メートル以上、その他の部分にあっては１メートル以上であること。ただし、土地の状況及び周辺の環境により特に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

（エ）建築物にあっては当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

（オ）建築物にあっては、新築の行われた敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。

（２）建築物等の改築は、次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

ア　建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。

イ　建築物にあっては改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

（３）建築物等の増築は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当するものであること。

ア　仮設の建築物等　次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

（ア）当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

（イ）増築後の建築物等の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

イ　地下に設ける建築物等　増築後の当該建築物等の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ　その他の建築物等　次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

（ア）建築物にあっては、当該増築部分の建築物の高さが９メートル以下であること。第１号ウ（ア）ただし書の規定は、この場合について準用する。

（イ）建築物にあっては、増築後の建築物の建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の建築面積を合計した面積）の敷地面積に対する割合が１０分の３以下であること。第１号ウ（イ）ただし書の規定は、この場合について準用する。

（ウ）建築物にあっては、建築物の当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては２メートル以上、その他の部分にあっては１メートル以上であること。第１号ウ（ウ）ただし書の規定は、この場合について準用する。

（エ）建築物にあっては増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

（４）建築物等の移転は、次に掲げる要件の全てを備えるものであること。

ア　建築物にあっては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては２メートル以上、その他の部分にあっては１メートル以上であること。第１号ウ（ウ）ただし書の規定は、この場合について準用する。

イ　建築物にあっては移転後の建築物の位置が、工作物にあっては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

（５）宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更は、次に掲げる要件のすべて（周辺の土地の状況により風致の維持上ア又はウ（ア）に掲げる要件による必要がないと認められる場合にあっては、これらの要件を除く。）に該当すること。

ア　木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の土地の形質の変更に係る土地の面積に対する割合が２０パーセント以上であること。

イ　土地の形質の変更に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ウ　土地の形質の変更を行う土地の区域の面積が１ヘクタールを超えるものにあっては、ア及びイのほか、次に掲げる要件に該当すること。

（ア）高さが５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。

（イ）区域の面積が１ヘクタール以上である森林で、風致維持上特に枢要であるものとして市長があらかじめ指定したものの伐採を伴わないこと。

エ　土地の形質の変更を行う土地の区域の面積が１ヘクタール以下のものでウ（ア）に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行う等により、当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

（６）木竹の伐採は、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

ア　第２条第１項第１号又は第２号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

イ　森林の択伐

ウ　伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐（前号ウ（イ）の森林に係るものを除く。）で、伐採区域の面積が１ヘクタール以下のもの

エ　森林である土地の区域外における木竹の伐採

（７）土石の類の採取は、採取の方法が、露天掘りでなく（必要な埋戻し又は植栽を行うこと等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。）、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

（８）建築物等の色彩の変更は、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

（９）水面の埋立て又は干拓は、適切な植栽を行うこと等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならず、かつ、当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

（10）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積は、堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

２　市長は、第２条第１項の許可に都市の風致の維持上必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

（助言又は勧告）

第５条　市長は、風致地区内における行為について、必要と認めるときは、当該行為をする者に対して、風致維持のため必要な限度において助言し、又は勧告することができる。

（監督処分）

第６条　市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、風致を維持するため必要な限度において、この条例の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

（１）この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

（２）この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

（３）第２条第１項の許可に付した条件に違反している者

（４）偽りその他不正の手段により第２条第１項の許可を受けた者

２　前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなく当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

（立入検査）

第７条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、第２条第１項の許可に係る土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

（罰則）

第９条　第６条第１項の規定による市長の命令に違反した者は、５０万円以下の罰金に処する。

第１０条　次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

（１）第２条第１項の許可を受けずに同項に掲げる行為をした者

（２）第４条２項の規定により許可に付された条件に違反した者

（両罰規定）

第１１条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前２条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附　則

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。