仕様書

１　件　　名　令和８年度鳥獣被害防止総合対策事業　侵入防護柵納入（ワイヤーメッシュ柵）

２　事業主体　八代市有害鳥獣被害対策協議会

３　納入場所（予定）

| 泉町 | 下岳地区 | ・下岳農免道路空き地（八代市泉町下岳 ） |
| --- | --- | --- |

※各地区の納入場所については、地元と協議を行い、変更となる場合があります。

４　納入期限　令和９年１月２９日（金）

５　物品仕様及び数量

侵入防護柵（ワイヤーメッシュ柵）総延長　820ｍ

| 品 名 | 規 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| メッシュパネル | 【寸法等】 ・縦2,000mm以上、横2,000mm以上、φ5mm以上 ・マス横幅 218mm ・マス縦幅 パネル下部からの高さ 1,340mm ∼ 1,940mm ：200mm以内 590mm ∼ 1,340mm ：150mm以内 65mm ∼ 590mm ： 75mm以内 ・縦線 φ5mm×10本 横線φ5mm×16本 【その他】 耐腐食処理として亜鉛溶融メッキ処理が施してあること | 410枚 |
| 支柱 | 【寸法等】長さ2,500mm以上、外径φ16mm以上 【その他】耐腐食処理として亜鉛溶融メッキ処理が施してあること | 413本 |
| 補強支柱 | 【寸法等】長さ2,000mm以上、外径φ13mm以上 【その他】耐腐食処理として亜鉛溶融メッキ処理が施してあること | 410本 |
| 結束線 | 【寸法等】ステンレス結束線（#18）1.2mm、長さ500mm 支柱1本、補強支柱1本／結束線6本（支柱1本に結束線4本、補強支柱に結束線2本） | 2,472本 |

６　契約方法　総額契約

７　地区別数量

|  |  | 泉町 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 下岳地区 |
| メッシュパネル | （枚） | 410 |
| 支柱 | （本） | 413 |
| 補強支柱 | （本） | 410 |
| 結束線 | （本） | 2,472 |

８　特記事項

（１）搬送、納品に係る費用は全て受注者の負担とする。

※納品場所については、地元と協議を行い、変更となる場合があります。

（２）受注者は納品時または、後日指定する日時に地元設置者への設置説明会を行うこと。

（３）かし担保については物品供給契約書に従い、発注者に故意の過失がない場合、特に納品後１年以内の補修、軽微な調整及び修理等については無償とすること。

９　その他

（１）納品前に担当者と上記仕様について打ち合せ等を実施すること。

（２）搬入等の日程、納品場所、作業計画については、担当者と協議し指示に従うこと。

（３）搬入の際には、納品場所の安全を最優先し事故の無いよう十分配慮すること。

10　代金の支払い

納品後の代金支払い時期については、熊本県から八代市有害鳥獣被害対策協議会へ補助金の支払いがあった後となる旨了承のこと。